ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(второго созыва)

РЕШЕНИЕ

с. Молчаново.

«__30__»__мая__2012г.					№__153__

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Молчановского сельского поселения

на 2012-2015г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденным Приказом Минрегионразвития РФ от 06 мая 2011г. № 204

Совет Молчановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Молчановского сельского поселения на 2012-2015г.г. согласно приложению 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене, для ознакомления жителей Молчановского сельского поселения.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на ведущего специалиста по ЖКХ и муниципальному имуществу Сопельниченко Е.Г.

Глава Молчановского

сельского поселения			(подпись)		В.Н. Слабухо

Сопельниченко Е.Г.

21-6-99

Приложение № 1

утверждено решением Совета

Молчановского сельского поселения

от « _30_ » __мая__ 2012г.  № _153_

Программа КОМПЛЕКСНого развития систем коммунальной инфраструктуры Молчановского сельского поселения

на 2012-2015 гг.

с. Молчаново,  2012 г.

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Молчановского сельского поселения на 2012-2015г.г.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Молчановского сельского поселения на 2012-2015г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Молчановское сельское поселение |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Молчановское сельское поселение |
| Исполнители Программы | Орган местного самоуправления, предприятия ЖКК и другие заинтересованные организации (на конкурсной основе). |
| Цель Программы | Основной целью Программы является модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и консолидированного бюджета области. Основными задачами Программы являются: 1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 2. Модернизация технической инфраструктуры коммунального комплекса поселения на основе привлечения коммерческих инвестиций. |
| Задачи Программы | Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Молчановского сельского поселения являются: -оценка состояния и определение приоритетов развития коммунального сектора; -инженерно-техническая оптимизация систем; -перспективное планирование развития систем наиболее экономичным образом; -комплексная реконструкция и модернизация; -повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; -обеспечение доступности цен и тарифов на коммунальные услуги. -объективная оценка текущих инвестиционных потребностей, определение источников финансирования развития. |
| Важнейшие целевые показатели | Важнейшими целевыми показателями программы являются: - показатели качества предоставляемых услуг; - показатели надежности и бесперебойности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения; - показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения потерь воды и тепловой энергии при транспортировке; - соотношение цены и эффективности реализации мероприятий программы; -иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| Сроки реализации Программы | #### 2012-2015 годы |
| Основные мероприятия Программы | Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Молчановского сельского поселения на 2012-2015 г.г. состоит из следующих подпрограмм: - программа модернизации и развития систем теплоснабжения; - программа модернизации и развития систем водоснабжения; - программа модернизации и развития систем водоотведения; - программа модернизации газоснабжения. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Потребность в финансовых ресурсах Всего 113,872 млн. руб. В том числе средства: федерального бюджета - 53,3 млн. руб. областного бюджета - 46,682 млн. руб. районного бюджета - 7,6 млн. руб. бюджета сельского поселения- 3,34 млн. руб. внебюджетные - 2,95 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате выполнения Программы: 1. Повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей ПОСЕЛЕНИЯ коммунальными ресурсами, при этом: а) уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий на 0,7 млн. рублей; 2. экономия затрат на энергоресурсы составит: - по топливу 2,82 млн. рублей; 3. Рост платежей потребителей за коммунальные ресурсы будет ограничен величиной официального уровня инфляции. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляют Совет Молчановского сельского поселения |

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Молчановского сельского поселения на 2012-2015 гг. (далее - Программа) разработана в соответствии с, а также с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Молчановского сельского поселения регламентирует направления развития и источники финансирования систем коммунальной инфраструктуры.

Проблемы коммунального комплекса Молчановского сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

- существенные различия условий жизни и качества коммунального обслуживания на территории сельского поселения;

- ресурсная неэффективность и низкая надежность основных фондов;

- моральный и физический износ оборудования;

- недостаточность учета реальных доходов населения;

- техническая и организационная политика, учитывающая перспективу развития сельского поселения.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг в  поселении, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству в поселении;

- предложены объекты ЖКХ интересные для частного бизнеса и привлечения внебюджетных инвестиций;

- на основе прогноза экономического развития сельского поселения с учетом оценки социально-экономических последствий определена допустимая динамика тарифов до 2015 года;

- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКК, обеспечивающий сбалансированность затрат ЖКК, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, и реальной платежеспособности населения;

- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи жизнеобеспечения населенных пунктов с минимально необходимым участием бюджета.

- 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Муниципальное образование Молчановское сельское поселение занимает площадь 179594 га, под населенными пунктами - 1657,3га.

Население Молчановского сельского поселения на 1 января 2012 г. составило 7,3 тыс. чел. В состав сельского поселения входит шесть населенных пунктов. Демографическая ситуация характеризуется снижением численности населения сельского поселения как за счет естественной убыли, так и за счет миграции.

В экономике Молчановского сельского поселения ведущими производственными отраслями промышленности до недавнего времени являлись  пищевая промышленность и сельское хозяйство. Начиная с 2002 года, отмечен рост производства промышленной и сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем, в последние годы снижение темпов роста инвестиций в основной капитал привело к некоторому спаду промышленного производства. Прослеживается неуклонная тенденция к росту денежных доходов населения.

Бюджет сельского поселения является дотационным. Доля собственных доходов составляет 47% доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 19,6% (3,7млн. руб.)

Жилищно-коммунальное хозяйство продолжает оставаться важнейшей отраслью экономики сельского поселения. В жилищной сфере темпы нового строительства по сравнению с 1990 годом упали более чем в 9 раз, и только в последние два года наметился некоторый рост. Ветхий и аварийный фонд составил 5,6 % от общей площади. Обеспеченность жилой площадью на одного жителя в поселении составляет- 20,4 м2 на чел.

В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 30 % до 70 %). В среднем 60 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность.

Продолжает оставаться низким уровень благоустройства жилфонда, при этом в последние годы отмечена тенденция его дальнейшего снижения. Это означает необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры. Модернизация объектов ЖКК с целью повышения ресурсной эффективности производства услуг носит ограниченный характер.

Коммунальный комплекс Молчановского сельского поселения ежегодно требует увеличения средств для своего функционирования. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем и качеству оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий. Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет  низкий уровень доходов населения. Отсутствие обоснованных программ развития коммунальной инфраструктуры поселения не позволяет рассчитывать на инвестиционную составляющую в тарифе.

Нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в коммунальном комплексе и опирающихся на бюджетное финансирование.

Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе внебюджетных источников финансирования.

Инвестиции в объекты коммунальной инфраструктуры могут привести к увеличению тарифов, что вызвано необходимостью их возврата. Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности. Платежная дисциплина является итогом соответствия тарифной политики, пороговым значениям способности и готовности населения платить за ЖКУ, она определяет финансовую устойчивость ЖКХ и его привлекательность для частного бизнеса.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную востребованность программы развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Молчановского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунального сектора муниципального сельского поселения.

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры сельского поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местных бюджетов.

Основными задачами Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2. Модернизация технической инфраструктуры коммунального комплекса поселения на основе привлечения внебюджетных источников финансирования.

- 4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2012-2015 годы.

- 5. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

- программа модернизации и развития систем теплоснабжения;

- программа модернизации и развития систем водоснабжения;

- программа модернизации и развития систем водоотведения;

- программа модернизации газоснабжения.

    - Программа модернизации систем теплоснабжения

- Целевые установки и задачи

Основной целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами программы являются:

- повышение надежности, качества и эффективности услуг по теплоснабжению;

- повышение экологической безопасности источников теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

- привлечение инвестиций, как из бюджетных, так и из внебюджетных источников в модернизацию и реконструкцию систем теплоснабжения;

- формирование источников окупаемости инвестиций в системы теплоснабжения, в том числе за счет снижения энергетических потерь и издержек;

- создание системы контроля за повышением надежности, экологичности и эффективности функционирования систем теплоснабжения;

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности коммунальных услуг.

Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

    - Состояние и направления развития теплоэнергетического комплекса

Топливно-энергетический баланс

Энергетический комплекс играет значительную роль в экономике Молчановского сельского поселения. Наибольший удельный вес в общем объеме энергетической продукции приходится на теплоэнергетические предприятия. Это означает, что роль теплоэнергетического комплекса в экономике Молчановского сельского поселения является определяющей в настоящее время, и в дальнейшем будет возрастать.

Молчановское сельское поселение является импортером топливных ресурсов. Основа импорта – газ 84%, уголь 16%.

Потребление котельно-печного топлива в целом по поселению за период с 2000 по 2010 год сократилось на 26,4%, тепловой энергии на 39%. В производственной сфере теплопотребление уменьшилось в 3,5 раза.

При этом произошло существенное изменение структуры потребления тепловой энергии по направлениям использования. В 2000 году доля коммунально-бытовой сферы составляла 49%, населения – 29%, в то время как в 2010 году это соотношение составляло 42 % и 61%.

С одной стороны, это связано с протекающими процессами сокращения теплопотребления предприятиями и оптимизаций социально-бюджетной сферы, с другой – с естественным процессом старения жилищного фонда. В значительной степени это отражается на увеличении расхода тепловой энергии на отопление жилищного фонда.

Динамика изменения объемов потребления энергии и топлива и достигнутая при этом стабилизация основных показателей, свидетельствуют о завершении определенного этапа структурной перестройки теплоэнергетического комплекса.

Крупнейшим потребителем энергоресурсов конечного потребления является население, причем основная доля приходится на тепловую энергию. Это определяет значимость коммунального теплоснабжения в жизни сельского поселения и ответственность за его организацию органов местного самоуправления.

Прогноз энергопотребления

Динамика потребления тепловой энергии в ЖКХ Молчановского сельского поселения за последние шесть лет имеет устойчивую тенденцию к снижению, что предопределяет необходимость составления прогноза его изменения с учетом изменения условий социально-экономического развития.

Ввиду принципиальной невозможности определить “наиболее вероятный” вариант экономического развития сельского поселения использован сценарный подход, реализующий определенные целевые установки и базирующийся на прогнозе развития наиболее значимых отраслей экономики.

Рассмотрены два сценария развития экономики Молчановского сельского поселения, различающиеся по динамике численности населения, темпам роста производства и потребления топливно-энергетических ресурсов. При этом в качестве основного выбран сценарий ускоренного развития экономики и социальной сферы (оптимистический сценарий). Для сравнения рассмотрен сценарий постепенного развития экономики сельского поселения (инерционный сценарий), основанный на фактически сложившейся динамике.

Ресурсный потенциал Молчановского сельского поселения предопределяет развитие традиционных сфер хозяйствования: сельскохозяйственного производства, лесоперерабатывающего комплекса, а также развивающего туризма.

Перспективный уровень коммунально-бытового энергопотребления определен для рассматриваемых сценариев на основе анализа сложившейся динамики численности населения сельского поселения, темпов жилищного строительства, других факторов и прогноза их изменения (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Прогнозируемая динамика коммунально-бытового теплопотребления

| Показатель | Годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2015 |
| Численность населения сельского поселения, тыс. человек | 7,4 | 7,0 |
| Уровень теплопотребления на ком.-быт.нужды, тыс. Гкал/год, от централизованных систем | 32,3 | 33,4 |

При совокупности воздействия факторов, оказывающих влияние на энергопотребление, значительного изменения уровня коммунально-бытового энергопотребления не произойдёт. Темп жилищного строительства компенсируется выводом из эксплуатации ветхого жилья. Эффект от реализации мероприятий по модернизации коммунальных систем теплоснабжения и мероприятий по энергосбережению, доступных для населения по ценовым показателям, позволит только довести уровень теплопотребления в жилищной сфере до нормативного.

Характеристика теплоснабжения

На начало 2011 г. в районе функционировало 15 котельных суммарной установленной мощностью 15,0 Гкал/ч, из них 5 в муниципальной собственности. Средний по поселению коэффициент использования установленной мощности составляет 0,47. Наличие избыточной мощности приводит к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии.

В основной части котельных установлены котлы заводского изготовления. Доля низкоэффективных котлов типа НР, Братск, Универсал составляет 52,6%.

На территории сельского поселения находится в эксплуатации 15,1 км тепловых сетей, при этом 100% сетей находится в с.Молчаново. Высокая протяжённость сетей приводит к значительным тепловым потерям, которые составляют 23,4%. В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени около 26% теплопроводов имеют значительный износ.

Основным производителем тепла в поселении являются муниципальные котельные с.Молчаново. Они вырабатывают 78,3% тепловой энергии. В структуре топливного баланса котельных преобладающим видом топлива является газ – 84%, уголь – 16%.

Коэффициент эффективности использования энергоресурсов в системе теплоснабжения, характеризующий долю их полезного использования в среднем по поселению составляет 64,0%. В основном это связано с низким КПД источников теплоснабжения, потерями в сетях и высоким удельным расходом электроэнергии на выработку тепла, превышающим нормативное значение в 2  раза.

Системы теплоснабжения не соответствует требованиям надежности по показателю вероятности безотказной работы как в целом (0,6), так и по отдельным элементам: источник (0,93), тепловые сети (0,76). Существенное влияние на надежность системы оказывает недостаточное резервирование внешнего ресурсоснабжения по электроэнергии и воде.

В современных экономических условиях поддержание заданных параметров теплоснабжения является не столько технической задачей, сколько экономической, связанной с недостатком топлива и неплатежами за тепловую энергию. Из-за отсутствия необходимых средств энергоснабжающие организации вынуждены идти на понижение температурного графика отпуска тепла, что приводит к невосполнимому технологическому ущербу, и в конечном итоге к экономическому ущербу, как для потребителей, так и для производителей тепла. В 2010 году недоотпуск тепла в райцентре составил 2%, что существенно не повлияло на качество услуг отопления.

Годовой выброс вредных веществ в атмосферу за 2010 год от стационарных источников Молчановского сельского поселения - котельных составил 0,51 тыс. тонн. Сумма ежегодного ущерба в виде платы за выбросы составила 45,3 тыс. рублей.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий показывает, что устанавливаемый тариф не позволяет предприятию активно развиваться. Но при этом практически повсеместно имеются значительные резервы для снижения текущих расходов на потребляемые ресурсы за счет модернизации и приведения в нормативное состояние технологического оборудования, изоляции тепловых сетей, позволяющих снизить теплопотери.

Стратегическим направлением снижения себестоимости и совершенствования ее структуры являются дальнейшая оптимизация теплоснабжения. Решение этой задачи позволит целенаправленно приступить к реализации второго направления – модернизации систем теплоснабжения с использованием современного энергоэффективного оборудования.

    - Мероприятия программы модернизации систем теплоснабжения

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2015 гг. и структурированы по территориальному и содержательному признакам.

Основные технические мероприятия программы разбиты на группы:

-оптимизация технической структуры систем теплоснабжения;

-закрытие котельных за счет присоединения потребителей к другим источникам;

-модернизация котельных посредством их оснащения в полном объеме современным оборудованием;

-перекладка тепловых сетей с применением предизолированных труб с ППУ изоляцией.

При разработке вариантов учитывались ограничения по объёмам помещений котельных, площади территории, условия подключения к системам водо- и электроснабжения, организации топливного хозяйства, особенности зданий – абонентов систем теплоснабжения.

Учтены дополнительные затраты на капитальный ремонт зданий, перепланировку помещений, обеспечение экологической безопасности и повышение надежности работы источников, перекладку тепловых сетей.

Для районного центра с. Молчаново решение проблемы совершенствования теплоснабжения связано с реализацией следующих мероприятий:

1) модернизация котельной «Степная», с оснащением необходимым вспомогательным оборудованием, реконструкцией тепловых сетей, электроснабжения;

2) реконструкция тепловых сетей и тепловых камер котельной «Рабочая», установка котла, пластиночного теплообменника;

3) капитальный ремонт и модернизация котельной «Телевышка» (ремонт котлов, замена сетевых насосов) с  переводом части абонентов на автономное отопление;

4) строительство модульной котельной «Кирзавод» с заменой основного оборудования и реконструкцией существующих тепловых сетей;

5) ликвидация сверхнормативного износа тепловых сетей.

Выбор объектов модернизации проводился с учетом следующих факторов:

-долгосрочных перспектив развития районного центра;

-социальной значимости объекта;

-планируемого объема рынка коммунальных услуг;

-технико-экономических показателей теплоснабжения;

- состояние котельного оборудования и тепловых сетей;

-экономической доступности существующих тарифов для населения.

За счет установки современных котлов обновился парк котельного оборудования. В месте с тем, в условиях отсутствия должного контроля за организацией теплоснабжения, это не привело к значительному сокращению потребления энергетических ресурсов.

Учитывая многолетний положительный опыт Кожевниковского сельского поселения, действенной мерой совершенствования теплоснабжения  может стать в организационном плане - лимитирование объемов потребления топлива, в техническом:

- модернизация котельных, направленная на повешение эффективности их работы посредством ликвидации избыточной мощности, замены котельного и насосного оборудования, установки ВПУ;

- перекладка ветхих тепловых сетей (4% в год в надземном исполнении).

Реализации мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта теплоэнергии. План мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения сельского поселения представлен в Приложении (Табл.1).

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимости выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты коммунальной инфраструктуры.

    - Затраты на реализацию программы

Затраты на реализацию программы развития и модернизации систем теплоснабжения Молчановского сельского поселения составляют 34,12 млн. руб. (без учёта прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции). (табл.5.2).

В программе предусмотрена реализация инвестиционных проектов в трех основных направлениях:

Замена основных фондов составляет 90 % в общем объеме инвестиций, направляемых в коммунальный сектор. Ее необходимость определяется накопившимся недоремонтом основных фондов, высоким уровнем их аварийности, а также требованием ежегодной замены 4%.

Модернизация объектов инфраструктуры, обеспечивает замену морально устаревшего и неэффективного с точки зрения ресурсных затрат оборудования, что создает условия для снижения потребления электроэнергии, топлива, численности  персонала.

Строительство новых объектов обусловлено необходимостью внедрения новых технологий транспорта и распределения теплоносителя, повышающих качество услуг, снижение их стоимости и ресурсную эффективность.

Таблица 5.2

Затраты на реализацию программы

|  | Затраты, млн. руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Молчановское СП |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельных | 0,5 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 0,7 |
| Реконструкция котельных | 3,75 | 2,9 | 0,05 | 0,32 | 7,02 |
| Новое строительство (Перевод на автон. т/снабжение) | 10,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,5 |
| Реконструкция т/сетей | 1,1 | 10 | 4,5 | 0,3 | 15,9 |
| Итого по Молчановскому СП: | 15,85 | 13,1 | 4,55 | 0,62 | 34,12 |

    - Эффект от реализации программы

В результате реализации мероприятий программы по совершенствованию системы  теплоснабжения возникает экономия энергоресурсов. Распределение экономии по видам ресурсов по отдельным поселениям показано в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Экономия энергоресурсов при реализации программы

| Наименование сельского поселения | Экономия топлива | Экономия эл.энергии | Экономия воды | Сокращение потерь в теплосетях, Гкал/год | Сокращение кол-ва котельных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т.у.т./год | тыс.кВт.ч/год | куб. м/год |  |  |
| с.Молчаново | 5538,16 | 512,99 | 985 | 1336,34 | 0 |

Экономия затрат на содержание систем теплоснабжения приведена в таблице (табл.5.4). 													Таблица 5.4

Экономия затрат на содержание систем теплоснабжени

|  | Единицы измерения | Объемы экономии |
| --- | --- | --- |
| Экономия затрат на топливо | млн. руб. | 1,822 |
| Экономия затрат на электроэнергию | млн. руб. | 0,434 |
| Экономия затрат на заработную плату | млн. руб. | 2,382 |
| Экономия затрат – повышение надежности | млн. руб. | 0,500 |
| Всего: |  | 5,138 |
| Срок окупаемости | Лет | 9,5 |

Основной составляющей эффекта являются экономия затрат на топливо и заработную плату производственного персонала. Программа окупается за 9,5 лет и является экономически эффективной.

Прогнозируемые значения индикаторов эффективности реализации программы представлены в таблицах 5.5 и 5.5*.

Таблица 5.5

Индикаторы эффективности программы

| Показатели | Существующее состояние | Результат программы |
| --- | --- | --- |
|  | Молчаново | Молчаново |
| КПИ систем теплоснабжения, % | 63,6 | 67,5 |
| Вероятность безотказной работы, % | 44 | 75 |
| Экологический ущерб*, тыс.руб/год | 14,31 | 2,73 |

Таблица 5.5*

Прогноз изменения себестоимости производства тепловой энергии и тарифа

|  | Себестоимость производства тепловой энергии до реконструкции 2011 г. | Себестоимость производства тепловой энергии после реконструкции 2015г. | Тариф, утв. РЭК 2011г. (без НДС) | Новый тариф, необходимый для утверждения на 2015 г. | Прогнозируемый уровень себестоимости производства тепловой энергии в 2020г. с учетом проведения реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Молчаново | 1196,43 | 1170,00 | 1259,72 | 1228,5 | 1200,00 |

    - Источники финансирования программы

Финансирование мероприятий предполагается за счет следующих основных источников:

- инвестиционные составляющие тарифа - амортизация (арендная плата);

- экономия издержек, в первую очередь, по расходам на энергоносители и по статьям «Общехозяйственные расходы» и «Прочие расходы»;

- средства бюджета Томской области, в том числе по статье ОЦП «Модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области в 2012-2015 годах»;

- средства бюджетов Молчановского района и Молчановского сельского поселения;

- средства частных инвесторов.

Необходимым условием является стабильность тарифа и правила его пересчета в течение срока реализации программы с дисконтом, компенсирующим инфляцию. Это позволит мотивировать операторов систем теплоснабжения к первоочередному использованию резервов снижения издержек и не даст оснований активным группам населения для противодействия реализации программы.

За счет средств областного и муниципального бюджетов финансируется соответственно 80,3% и 19,2% стоимости программы (табл. 5.6). При этом бюджетные средства в основном используются в первые годы. Предполагается, что операторы систем теплоснабжения будут активно привлекать заемные средства, за счет которых предполагается профинансировать 0,6% стоимости программы.

Для полной реализации программных мероприятий необходим более длительный срок (до 2020 года), однако на конечном этапе финансирования из вышестоящих бюджетов уже не потребуется  и мероприятия будут проводиться на средства районного и местного бюджетов с привлечением заёмных средств (рис.5.1).

Таблица 5.6

Источники финансирования программы

| Мероприятия | Годы реализации |  |  |  | Затраты, млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Всего по Молчановскому СП: | 15,85 | 13,1 | 4,55 | 0,62 | 34,12 |
| В.т.ч.: |  |  |  |  |  |
| инвестиции | 0,8 | 1,2 | 0,65 | 0,3 | 2,95 |
| обл.бюджет | 12,7 | 10,5 | 3,0 | - | 26,2 |
| Бюджет Молчановского района | 2,0 | 1,0 | 0,5 | - | 3,5 |
| бюджет Молчановского сельского поселения | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,32 | 1,47 |

- Программа модернизации и развития систем водоснабжения

    - Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития систем водоснабжения Молчановского сельского поселения относятся:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения, как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей,

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости  предприятий водоснабжения и водоотведения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капвложений, создание благоприятного инвестиционного климата в секторе.

    - Общие положения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Молчановского сельского поселения являются подземные воды. Водопроводы имеются в 5 сельских населенных пунктах (25 скважин). Д. Нижняя Федоровка обеспечивается водой из колодцев. Одиночная протяженность водопроводных сетей – 45,2 км. За 2010 год подано в сеть 201 тыс. м3 воды. Очистка воды не производится.

Учитывая, что основным потребителем воды является население – 70 %, проблема повышения качества воды является первостепенной.

Анализ причин сложившегося в настоящее время положения в секторе водоснабжения сельского поселения показал, что в течение длительного времени финансирование развития жилищно-коммунального хозяйства вообще, и водопроводного хозяйства в частности, осуществлялось по остаточному принципу. Для повышения надежности и ликвидации сверхнормативного износа основных фондов необходимы инвестиции. Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения.

Масштаб водопроводных сооружений, объемы потребления воды, социально-экономические условия жизни населения предопределяют различные подходы решения проблемы водоснабжения сельских поселений.

    - Характеристика  и основные проблемы водоснабжения

Услуги водоснабжения (забор, транспортировку и передачу абонентам воды) на территории сельского поселения в настоящее время оказывает  предприятие: ООО «Энергия-М».

Предприятию передано 25 эксплуатационных скважин, обеспечивающих водой население, котельные и прочие предприятия.

Обеспеченность услугами централизованного холодного водоснабжения составляет 67%.

Потери воды, связанные с утечками и неучтенными расходами в 2010 году составили 10-11% от общего объема воды, поданной в сеть. При этом основным источником потерь являются трубопроводы. Срок эксплуатации основной части водопроводных сетей по поселению составляет более 20 лет. Износ по некоторым населенным пунктам достигает 70-80 %, что является причиной большого числа аварий как в с.Молчаново, так и в целом по поселению.

В последние годы капитальный ремонт сетей и сооружений водопроводного хозяйства проводится только в случае крайней необходимости, как привило, в ходе устранения последствий аварий. Этим объясняется низкий удельный вес статьи расходов на ремонт. В результате имеет место многолетнее отставание в восстановлении основных фондов, как следствие недостаточного финансирования профилактических и ремонтно-восстановительных работ. По причине высокого износа основных фондов, а соответственно низкого уровня надежности инженерных коммуникаций водопроводное хозяйство остро нуждается в привлечении инвестиций.

Проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества населенных пунктов пяти населенных пунктов сельского поселения, в которых проживает 7,3 тыс. человек является одной из главных. Основным потребителем воды является население – 70 %. Часть населения получает воду централизованно, другая часть – из водоразборных уличных колонок и колодцев.

Для системы водоснабжения сельского поселения удельный расход электроэнергии составляет 0,9 кВт-ч на 1 м3 воды, поданной потребителям, что значительно превышает нормативные показатели. Перерасход электроэнергии обусловлен утечками, значительной долей ее использования для обогрева водопроводных сооружений.

По данным физико-химического анализа подземная вода по основным компонентам и показателям за исключением содержания железа отвечает санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.. По показателю железо, превышение содержания составляет 13,56 раз. Вода такого качества не может быть использована на хозяйственно-питьевые нужды без соответствующей предварительной обработки.

Уровень собираемости платежей за 2010 год в с. Молчаново составляет 79%, по поселению в целом – 65%.

Основными проблемами эксплуатации систем водоснабжения поселения являются: отсутствие водоочистных сооружений, значительный износ сетей и водопроводных сооружений, наличие утечек, технологическая и экономическая недоступность услуг водоснабжения для значительной части населения.

Проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества поселения в настоящее время требует нестандартных подходов, основанных, прежде всего, на экономической целесообразности.

    - Мероприятия программы

Анализ причин сложившегося в настоящее время положения дел показал, что выбор основных направлений модернизации сектора водоснабжения должен осуществляется рядом последовательных шагов.

На первоначальном этапе на основе анализа существующего состояния разработан комплекс мероприятий, для достижения первоочередной цели – обеспечения населения необходимым количеством воды с качеством, отвечающим нормативам удовлетворения физиологических и хозяйственно-питьевых нужд.

Следующим шагом может служить конкретизация и сокращение объема предусмотренных мероприятий, с учетом социально-экономических последствий их реализации и реальных финансовых возможностей населения,  поселения, района,  областного бюджета и других средств, которые могут быть привлечены для выполнения программы. Главной задачей данного этапа является обеспечение экономической доступности услуг холодного водоснабжения для населения всех населенных пунктов поселения.

Модернизация сектора водоснабжения предусмотрена по каждому из звеньев технологической цепи, что позволит решить существующие проблемы, к которым относятся:

- неконтролируемый объем произведенной и реализованной воды (отсутствие приборного учета у большего количества потребителей);

- износ сетей, аварии, утечки, высокие затраты на АВР;

- низкое качество (надежность и экологическая безопасность) услуг.

В рамках принятого методологического подхода рассмотрен вариант, обеспечивающий проведение полного комплекса работ по реконструкции систем водоснабжения  поселения и доведение показателей качества до нормативных значений. Требуемый объем капвложений составляет 35,6 млн. рублей. Указанная сумма подчеркивает масштаб деградации систем водоснабжения поселений и требует корректировки в сторону сокращения затрат с выделением для финансирования только первоочередных мероприятий.

Срок эксплуатации абсолютного большинства артезианских скважин в Молчановском поселении составляет более 25-30 лет. Оценка общего  технического состояния скважины может быть составлена из оценки технического состояния трех основных узлов: обсадной трубы, фильтрующей части обсадной трубы и водоподъемных труб. Эксплуатационный ресурс фильтрующей части у скважин с таким сроком эксплуатации практически уже выработан.

Срок эксплуатации большинства водонапорных башен также составляет более 25-30 лет.  Большая часть водонапорных башен с таким сроком эксплуатации находится в аварийном или предаварийном состоянии и требует проведения срочного капитального ремонта  или строительства новых водонапорных башен.

Строительство новых или капитальный ремонт старых водонапорных башен требует больших материальных затрат. Экономически целесообразным может быть восстановление только тех водонапорных башен, ремонт которых не требует больших затрат.

В установившемся технологическом процессе водозабора необходимо искать альтернативное техническое решение для  замены вышедших из строя водонапорных башен. В качестве такого альтернативного технического решения  предлагается использовать устройства с частотным управлением электроприводами, которые в настоящее время нашли широкое применение в системах водоснабжения северных районов Томской области.

По техническому состоянию все стальные и большинство чугунных водопроводов подлежат 100% замене, и в первую очередь существующие «дефектные» участки трубопроводов  и  те участки водопроводов, которые находятся в зонах повышенного уровня «блуждающих токов»  с. Молчаново. Велика вероятность нарушения герметизации в местах соединений труб при естественных перемещениях грунта в процессе более чем 20-ти летней эксплуатации и наличия в связи с этим утечек.

Высокое природное содержание железа в воде из подземных источников и отсутствие систем водоочистки привело к засорению всех трубопроводов. В результате чего вода, поступающая к потребителю, становится хуже год от года.

Прогноз экономических последствий показывает, что при небольших объемах водопотребления строительство станции водоочистки резко увеличивает эксплуатационные затраты и себестоимость производства 1 м куб. холодной воды. Причем её рост, по сравнению с реально сложившейся себестоимостью, делает данную услугу экономически недоступной для населения.

Целесообразность такого мероприятия под большим вопросом, так как при существующем уровне платёжеспособности это приводит лишь к росту убытков коммунальных предприятий и не решает поставленной задачи. Возможность населения оплачивать холодную воду по новым тарифам ограничена низким уровнем платежеспособности. Однако вода, поступающая к потребителю, должна иметь, как минимум,   предварительную, грубую очистку от механических примесей, т.к. такое качество воды не только негативно сказывается на здоровье населения, но и  невозможностью эффективно использовать бытовую технику (стиральные и посудомоечные машины, бойлеры и проч.). Техника выходит из строя, бытовые фильтры ситуацию не спасают.

Дальнейшая оптимизация сектора водоснабжения поселения должна быть направлена с одной стороны на решение вопросов обеспечения баланса потребностей и экономических возможностей населения, с другой - на ликвидацию различий в технологической и экономической доступности услуг водоснабжения, которые воспринимаются  обществом как нарушение принципов социальной справедливости.

Для решения наиболее срочных проблем обеспечения физиологических потребностей населения водой питьевого качества низкозатратными методами, в каждом населенном пункте поселения, где есть системы централизованного водоснабжения, предполагается монтаж установки грубой очистки воды, производительность которой обеспечивает потребности населения в воде на хозяйственно-бытовые нужды.

В с. Молчаново, на базе бывшей муниципальной бани, для населения, пользующегося водоразборными колонками, планируется организовать пункт розлива очищенной питьевой воды, с дальнейшей доставкой и реализацией по заявкам. Население, пользующееся услугами централизованного водоснабжения, будет очищать воду бытовыми фильтрами.

Таким образом, если себестоимость 1 м3 неочищенной воды в Молчановском СП сейчас составляет 24,95 руб./м3, а стоимость очищенной воды предполагается 146,00 руб./м3.

Кроме того, для поддержания требуемой надежности существующих водопроводных сетей и сооружений предусмотрен необходимый объем средств на их реабилитацию.

    - Затраты на реализацию программы

Затраты на реализацию программных мероприятий по годам  представлены в таблице 5.7 и составляют 35,6 млн. руб. В результате многолетнего недофинансирования профилактических и ремонтно-восстановительных работ доля затрат на восстановление основных фондов составляет 75% от общей суммы.

План мероприятий по модернизации и развитию систем водоснабжения представлен в Приложении (табл.2).

Таблица 5.7

Затраты на реализацию программы

| Мероприятия | Годы реализации Затраты, млн. руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Инвентаризация и паспортизация скважин |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
| Водоочистка (новое строительство) |  |  | 1,5 |  | 1,5 |
| Водопр. сооружения (замена основных фондов) |  | 0,4 | 6,1 | 7,6 | 14,1 |
| Водопр. сети (замена основн. фондов) |  | 10,9 |  | 8,1 | 19,0 |
| Разработка проектно-сметной документации | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| Итого по Молчановскому СП: | 0,5 | 11,8 | 7,6 | 15,7 | 35,6 |

    - Эффекты от реализации программы

Программа модернизации и развития водоснабжения носит, прежде всего,  социальный характер.

Экономическими последствиями реализации программы должно стать устойчивое состояние и инвестиционная привлекательность этой сферы экономики, повышение эксплуатационной надежности, сокращение затрат на восстановление основных фондов, а также частичное снижение стоимости услуг водоснабжения, в том числе тарифов на воду.

    - Источники финансирования

Финансирование мероприятий предполагается за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской области, и бюджетов Молчановского района и Молчановского сельского поселения. Частные инвестиции целесообразно направить на строительство локальных установок очистки воды и организацию пунктов ее реализации (табл. 5.8).

Таблица 5.8

Источники финансирования, в ценах 2010 г.

| Источник финансирования | Годы реализации |  |  |  | Затраты, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Всего по Молчановскому сельскому поселению | 0,5 | 11,8 | 7,6 | 15,7 | 35,6 |
| в.т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 3,3 | - | 15,0 | 18,3 |
| обл. бюджет |  | 5,4 | 7,3 | 0,3 | 13,0 |
| Бюджет Молчановского района | 0,5 | 2,1 | 0,2 | 0,3 | 3,1 |
| бюджет Молчановского сельского поселения |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 1,2 |

- Программа модернизации систем водоотведения

    - Целевые установки и задачи

Целями развития  сектора водоотведения Молчановского сельского поселения являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности;

- обеспечение технологической и экономической доступности услуг;

- выполнение природоохранных требований;

    - Характеристика  и основные проблемы водоотведения

В Молчановском  поселении сетевая канализация есть в с. Молчаново. Общая протяженность канализационных сетей – 15,8 км., в т.ч. внутридворовые сети 9,3 км., колодцев -269 шт. Система водоотведения самотечная, т.е отсутствуют канализационные насосные станции.

Строительство централизованных систем канализации осуществлялось, в 1970-ые – 1980-ые годы и большая их часть имеет срок службы более 25 лет, что соответствует 60-85% износу.

Состояние сетей и сооружений в значительной степени определяется низким качеством строительства и нарушениями нормативных требований и условий эксплуатации объектов. Значительная часть сетей находится в предаварийном состоянии. Сброс канализационных стоков осуществляется в болото Колмахтун через очистные сооружения – биоплато, построенные в 2010г.

Существующая система водоотведения и утилизации жидких отходов частично решает своей главную задачу. Ее дальнейшее развитие должно быть направлено на решение вопросов организации присоединения к центральному коллектору микрорайонов «Гагарина», «Бодрость» и «Промышленный», многоквартирных домов на ул. 60 лет Октября и  вывоза жидких бытовых отходов из микрорайонов, не охваченных  центральным водоотведением.

Мероприятия программы

Комплексное решение проблемы совершенствования водоотведения помимо дополнительного присоединения к центральному коллектору микрорайонов потребует приобретения специализированного автотранспорта для  вывоза жидких бытовых отходов из выгребных ям  и замены ветхих участков канализационных сетей.

План мероприятий по годам с разбивкой по поселениям приведен в Приложении (табл.3).

    - Затраты на реализацию программы

Затраты на реализацию программных мероприятий в разрезе поселений годам представлены в таблице 5.9 и составляют 39,67 млн. руб. Доля затрат на восстановление основных фондов в результате недофинансирования профилактических и ремонтно-восстановительных работ составляет 55% от общей суммы.

Таблица 5.9

Затраты на реализацию программы в ценах 2010 года

| Мероприятия | Годы реализации |  |  |  | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| с. Молчаново | 1,00 | 11,67 | 17,00 | 10,00 | 39,67 |
| Строительство коллектора и присоединение м/р «Гагарина», «Бодрость», «Промышленная» | 1,00 | 8,00 | 17,00 | 10,00 | 36,00 |
| в т.ч. строительно-монтажные работы |  | 7,00 | 13,00 | 10,00 | 30,00 |
| приобретение машин и оборудования |  |  | 4,0 |  | 4,00 |
| разработка проектно-сметной документации | 1,00 | 1,00 |  |  | 2,00 |
| Канализационные сети (замена основных фондов) |  | 3,67 |  |  | 3,67 |

    - Эффект от реализации программы

Программа модернизации и развития систем водоотведения носит социальный характер.

Сокращение сброса загрязняющих сточных вод на 3,435 тыс. куб./год.

    - Источники финансирования

Финансирование мероприятий предполагается за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской области, в том числе по статье  и местных бюджетов. (табл. 5.10).

Таблица 5.10

Источники финансирования

| Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Всего по Молчановскому сельскому поселению: | 1,00 | 11,67 | 17,00 | 10,00 | 39,67 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 8,00 | 17,00 | 10,00 | 35,00 |
| областной бюджет |  | 3,00 |  |  | 3,00 |
| Бюджет Молчановского района |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| бюджет Молчановского сельского поселения |  | 0,67 |  |  | 0,67 |

    - Программа развития системы газоснабжения

    - Целевые установки и задачи

Газоснабжение населённых пунктов Молчановского сельского поселения в настоящее время осуществляется природным газом и сжиженным углеводородным баллонных установок. Основная доля потреблённого газа (97,5%) приходится на природный. Природный газ, используемый в Молчановском сельском поселении, отбирается из магистрального газопровода Нижневартовский ГПЗ-Парабель-Кузбасс. Калорическая способность составляет 8450 ккал/нм3.

    - Характеристика  и основные проблемы систем электроснабжения

На сегодняшний день в поселении газифицирован только один населенный пункт – районный центр с.Молчаново. Природный газ поступает к ГРС с.Молчаново и ГРС  из ответвлений от магистрального газопровода II категории (Рфакт 3,0 МПа). На ГРС происходит очистка газа от пыли, механических примесей и снижение давления до 0,6 МПа. Далее газ поступает по распределительным сетям к потребителям. В связи с тем, что пропускная способность ГРС рассчитывалась из условий перспективной газификации близрасположенных населённых пунктов и полной газификации  с.Молчаново, имеет место недозагрузка ГРС. Протяжённость распределительных газовых сетей и объём газопотребления (природный газ) приведены в таблице 5.11

Таблица 5.11

Характеристика системы газоснабжения Молчановского сельского поселения

| Населённый пункт | Протяжённость распределительных сетей | Объём газопотребления | в т.ч. мун. котельными, млн.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | км | млн.м3/год |  |
| с.Молчаново | 38,769 | 7,3 | 4,48 |

Основными потребителями газа в районе являются муниципальные котельные. Они сжигают 55,3% газа. Второй группой потребителей по значимости является население. При этом уровень газификации жилищного фонда достигает 45%.

    - Мероприятия программы

Проектом Программы газификации Томской области до 2015 года предусматривается строительство 2 км газовых сетей с.Молчаново.

В связи с разработкой настоящей Программы и предусматриваемым изменением схемы теплоснабжения мкр. «Телевышка» предлагается провести строительство газопровода высокого давления до данного микрорайона и 0,5 км распределительных газовых сетей низкого давления до жилых домов частного сектора, являющихся в настоящее время абонентами котельной «Телевышка» с целью их перевода на автономное отопление. Реконструкция котельной предусматривает её перевод на природный газ.

    - Затраты на реализацию программы

Для финансирования мероприятия из областного бюджета рекомендуется внести поправку в Программу газификации Томской области на строительство газовых сетей и ГРПШ в 2012-2015г.г. Общая сумма финансирования по данным объектам с.Молчаново составит 4,482 млн.руб. Затраты на развитие системы газоснабжения Молчановского сельского поселения представлены в таблице 5.12.

Таблица 5.12

Затраты на развитие системы газоснабжения Молчановского сельского поселения

| Объект | Протяжённость, км | Объём финансирования, млн.руб |
| --- | --- | --- |
| с.Молчаново (2012-2015г. г.) |  |  |
| Газопровод высокого давления | 2,0 | 3,480 |
| Газопровод низкого давления | 0,5 | 0,762 |
| ГРП населения |  | 0,044 |
| Газопровод котельной | 0,1 | 0,152 |
| ГРП котельной |  | 0,044 |
| Всего: | 2,6 | 4,482 |
| в т.ч. за счёт средств бюджета |  | 4,482 |
| не учтено в разделе «Реконструкция системы теплоснабжения» | 2,0 | 3,480 |

Частично затраты на строительство газовых сетей и сооружений учтены в подпрограмме «Модернизация и развитие системы теплоснабжения». Строительство 2 км газопровода высокого давления с.Молчаново должно осуществляться при финансировании Программы газификации Томской области за счёт средств Областного бюджета.

    - Источники финансирования

Возможные источники финансирования представлены в таблице 5.13.

Таблица 5.13

Источники финансирования

| Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Всего по Молчановскому сельскому поселению: |  | 1,53 | 2,952 |  | 4,482 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 1,53 | 2,952 |  | 4,482 |
| бюджет Молчановского района |  |  |  |  | 0,00 |
| Бюджет Молчановского сельского поселения |  |  |  |  | 0,00 |

- 6. Ресурсное обеспечение программы

- 6.1. Суммарные затраты на реализацию программы

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и направлениям инвестиционной деятельности в разрезе поселений представлены в таблице 7.2 и составляют 113,872  млн. руб.

К сожалению, высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной.

- 6.2. Структура финансирования Программы

Исходя из принятых ограничений, связанных с возможностью местных бюджетов, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет бюджетных  средств и частных инвестиций с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов  в период действия программы.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором поселение содержат и развивают инфраструктуру за счет собственных средств, не используя (или минимизируя) помощь вышестоящих бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств областного бюджета подлежат ежегодному уточнению и сокращению за счет средств федерального бюджета.

Структура финансирования Программы по отдельным источникам представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Структура финансирования Программы

| Мероприятия | Годы реализации |  |  |  | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Всего по Молчановскому сельскому поселению: | 16,35 | 39,1 | 32,102 | 26,32 | 113,872 |
| В.т.ч.: |  |  |  |  |  |
| инвестиции | 0,8 | 1,2 | 0,65 | 0,3 | 2,95 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 11,3 | 17,0 | 25,0 | 53,3 |
| обл. бюджет | 12,7 | 20,43 | 13,252 | 0,3 | 46,682 |
| Бюджет Молчановского района | 2,5 | 4,1 | 0,7 | 0,3 | 7,6 |
| бюджет Молчановского сельского поселения | 0,35 | 2,07 | 0,5 | 0,42 | 3,34 |

- 7. Экономический эффект от реализации Программы

Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Молчановского сельского поселения составит 8,338 млн. руб. (табл. 7.1).				Таблица 7.1

Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры

|  | Единицы измерения | Объемы Экономии |
| --- | --- | --- |
| Экономия затрат на топливо | млн. руб. | 2,822 |
| Экономия затрат на электроэнергию | млн. руб. | 1,434 |
| Экономия затрат на заработную плату | млн. руб. | 3,382 |
| Экономия затрат – повышение надежности | млн. руб. | 0,700 |
| Всего: |  | 8,338 |
| Срок окупаемости | Лет | 33,57 |

Таблица 7.2

Стоимость Программы Молчановского сельского поселения

на период 2012-2015 гг., млн. руб.

| Направления инвестиций | Молчановское СП |
| --- | --- |
| Теплоснабжение, всего | 34,12 |
| в т.ч. замена ОФ | 22,92 |
| модернизация | 0,7 |
| новое строительство | 10,5 |
| Водоснабжение, всего | 35,6 |
| в т.ч. замена ОФ | 33,1 |
| модернизация | 0 |
| новое строительство | 1,5 |
| документация | 1,0 |
| Водоотведение, всего | 39,67 |
| в т.ч. замена ОФ | 3,67 |
| модернизация | 0 |
| новое строительство | 30 |
| спецтехника | 4,0 |
| документация | 2,0 |
| Газоснабжение | 4,482 |
| в т.ч. замена ОФ | 0 |
| модернизация | 0 |
| новое строительство | 4,482 |
| ИТОГО: | 113,872 |

- 8. Организация управления Программой

Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет Молчановского сельского поселения.

Управление Программой осуществляется Администрацией Молчановского сельского поселения.

Функции участников управления распределяются следующим образом.

Орган представительной и исполнительной власти Молчановского сельского поселения организуют работу по реализации Программы в рамках своих полномочий, решают вопросы бюджетного финансирования на областном и районном уровне, включая вопросы межбюджетных отношений.

При формировании областного и районного бюджетов Администрация Молчановского сельского поселения вносит предложения о финансировании программных мероприятий в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией и технико-экономическими обоснованиями; формирует перечень программных мероприятий для представления их к финансированию из федерального бюджета в рамках реализации федеральных целевых программ; осуществляет контроль за выполнением программных мероприятий, организует проведение конкурсов по реализации программных мероприятий, заключает контракты на выполнение программных мероприятий, осуществляют контроль за выполнением работ.

Реализация программных мероприятий будет осуществляться по отдельным рабочим проектам с экономическим обоснованием видов и объемов работ, подтвержденных сметно-финансовыми расчетами.

Заказы, направленные на выполнение мероприятий Программы, размещаются в организациях посредством заключения  контрактов на конкурсной основе, что будет способствовать привлечению средств частных инвесторов для проведения работ по отдельным объектам и стимулированию создания новых рабочих мест.

Таблица 2

План мероприятий по модернизации и развитию систем водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Мероприятие | Ед. изм. | Кол-во | Кап.затраты, млн. руб (в ценах на 2010г.) | Год реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Молчаново |  |  |  | 29,35 |  |
|  |  | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 4 | 2,0 | 2013 |
|  |  | Инвентаризация и паспортизация скважин | шт. | 17 | 0,5 | 2012 |
|  |  | Строительство водозаборных скважин | шт. | 6 | 8,35 | 2013-2015 |
|  |  | Реконструкция водопровода (требующие немедленной замены) | км. | 3,0 | 8,0 | 2013 |
|  |  | Реконструкция водопровода | км. | 5,0 | 5,5 | 2013-2015 |
|  |  | Реконструкция водонапорных башен Радужная, Рабочая, АТП | шт. | 3 | 1,0 | 2014 |
|  |  | Обследование, регенерация и ремонт скважин, замена водоподъемных труб | Шт. | 16 | 4,0 | 2012-2015 |
|  | д. Майково |  |  |  | 1,35 |  |
|  |  | Обследование, регенерация и ремонт скважин, замена водоподъемных труб | шт. | 1 | 0,25 | 2014 |
|  |  | Ремонт чугунных водопроводов | км | 1,0 | 1,1 | 2015 |
|  | с. Соколовка |  |  |  | 2,7 |  |
|  |  | Обследование, регенерация и ремонт скважин, замена водоподъемных труб | шт. | 2 | 0,5 | 2014 |
|  |  | Ремонт чугунных водопроводов | км | 1,0 | 2,2 | 2015 |
|  | с.Гришино |  |  |  | 1,1 |  |
|  |  | Ремонт чугунных водопроводов | км | 0,5 | 1,1 | 2015 |
|  | д. Алексеевка |  |  |  | 1,1 |  |
|  |  | Ремонт чугунных водопроводов | км | 0,5 | 1,1 | 2015 |
| Инвентаризация и паспортизация скважин |  |  |  |  | 0,5 |  |
| Водоочистка (новое строительство) |  |  |  |  | 2,0 |  |
| Водопр. сооружения (замена основных фондов) |  |  |  |  | 14,1 |  |
| Водопроводные сети (замена основных фондов) |  |  |  |  | 19,0 |  |
| Разработка ПСД |  |  |  |  | 0,5 |  |
| Итого по Молчановское СП: |  |  |  |  | 35,6 |  |

Таблица 3

План мероприятий по модернизации и развития водоотведения

| Мероприятия | Годы реализации |  |  |  | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Итого по Молчановскому сельскому поселению | 1,00 | 11,67 | 17,00 | 10,00 | 39,67 |
| в т.ч. модернизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. замена основных фондов | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 3,67 |
| в т.ч. новое строительство | 1,00 | 8,00 | 17,00 | 10,00 | 36,0 |

Глава поселения			(подпись)		В.Н. Слабухо

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»